密封采购清单

项目名称：外语广播台设备采购

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

总预算：56500（元）

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 预算单价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调频广播发射机 | 1.发射功率：不小于300W（根据实际需求配置，满足考场全覆 盖 ）； 2.频率：定制可调；供电电源：AC220V； 3.环境温度：5℃～40℃。 3.1.2相对湿度∶<95%（不结露）；海拔高度∶≤2000米； 残波辐射：小于1mW ，低于载波功率60dB；载波频率允许偏差：50W以下≤±2000Hz ；寄生调幅噪声∶<-50dB（无调 制）；功率允许偏差：发射机额定功率标称值100%时，运行时允许在±10%以内；失真∶ 总失真在100%调制下小于0.5%；频率响应∶400Hz音频信号调制时，在不加重和不去重的情况下，音频通道的频率响应在±0.5dB 之内；在加重和去加重的情况下，音频通道的总频率响应应在士1dB之 内；信噪比∶音频信号频率为1kHz、100%调制时，信噪比大于 60dB。射频输出阻抗：50 Ω； 4.▲后面板不少于1路RAC左右声道莲花头输入插孔，可直接连接音频播放设备。 5.▲前面板不少于1路6.5MM话筒输入插孔和1路6.5MM线路输入接口，可插入无源话筒播 音，并且有对应话筒音量调节旋钮和线路输入音量调节旋 钮； 6.▲机器内部采用铝合金散热片和低速扇散热设计，降低机器噪声，便于考试监听。 7.▲前面板音频输入插孔需具备优先执行功能，便于在紧急需要更换其他音频播放设备 时，直接插入前端即可优先播放，无需暂停或断开之前连接 的设备；(提供第三方权威机构出具的技术证明材料） 8.▲采用限幅低频放大电路， 使输入音量自动均衡，因考试时无提前调试考试光碟音量的时间，此技术可避免音量过大或过小。 9.▲前后面板全中文界面，一键开机工作，无初使设置，开机无延时；（提供实物照片） 10.▲针孔式频率调节按钮， 防止误操作；（提供实物照 片） 11.▲前面板需有单独的频率显示窗口和单独的左声道和右声道输出声音频率大小反馈窗口；（提供开机播音状态图片证明，可分别反馈左、右声道音量变化） ★要求提供《无线电发射设备型号核准证》《广播电视设备器材入网认定》《全国工业品生产许可证》 | 1 | 28000 | 5年 | 整套设备配套现有调频广播设备使用，必须保证教学楼所有角落都能正常收听到音频节目。 |
| 2 | 天线 | 1.振子材质：304不锈钢； 2.功率容量≥1kW； ▲3.天线振子尾端有防水帽檐设计。 ▲4.天线桅杆需可伸缩，便于调试天线高度。 6.天线阻抗：50Ω 7.天线增益：≥1.64dB 天线形式：丁字形半波偶极子垂直极化天线 | 1 | 1500 | 5 | 整套设备配套现有调频广播设备使用，必须保证教学楼所有角落都能正常收听到音频节目。 |
| 3 | 馈线 | 内导体规格mm：7/0.95铜绝缘外径mm：9.00±0.30 外导体编制密度：≥90% 护套外径mm：12.2±0.40 连续使用最高交流电压（峰值）kV：7.5 单项脉冲工作最大电压（峰值）kV：15.0 灭晕电压（有效值）≥kV： 6.0 绝缘电阻≥MΩ·km:10000最小弯曲半径mm 室外：120 室内60； 屏蔽衰减dB:40 标称衰减：200MHz ≦ 0.095dB/m 绝缘最薄厚度：不小于2.6mm 护套最薄厚度：不小于0.96mm 特性阻抗：50±2Ω 馈线长度：标配25米，根据实际所需配备，两端带N型 连接头。 | 1 | 1000 | 5 | 整套设备配套现有调频广播设备使用，必须保证教学楼所有角落都能正常收听到音频节目。 |
| 4 | 机架式音频播放机 | CD驱动，支持SD/SDHC卡，USB储存器，CD-DA(音频CD)WAV/MP2/MP3文件(数据CD)播放。SD/SDHC卡、USB储存器以支持AAC/WMA的播放 | 1 | 2000 | 5 | 整套设备配套现有调频广播设备使用，必须保证教学楼所有角落都能正常收听到音频节目。 |
| 5 | 播放设备应急切换机 | "1、★主电路组件与备电路组件均至少包含发射机电源输出矩阵与音源输入矩阵， 后面板可接入不少于3台音 源播放设备的电源（如电脑、DVD、智能定时MP3播控机等），并且为持续供电， 确保3路音源可以同时通电工作； 2、★后面板可接入不少于3 台调频广播发射机的电源， 并且发射机电源为互斥式， 确保受控时，只有一路通 电。每路电源插孔必须为一个两项和1个三项的国标插座； 3、后面板有不少于3组6个RAC莲花头左右声道音频输入孔和3组6个RAC莲花头左右声道音频输出孔。 4、前面板上设有有音频信 号一键全关按键和调频发射机电源一键全关按键，便于一键断开所有音频和调频广播发射机电源，无需逐一关闭所受控设备。 5、▲前面板有不少于3路音频控制按键，和不少于3路发射机控制按键，该控制按键必须为互斥式开关，始终保持一路音源播放和一路发射设备工作，不会重音，不会同频干扰； 6、各按键上方均有对应的 工作状态指示灯； 7、★需采用单刀双掷开 关、主电路组件、备电路组件，单刀双掷开关的动端通过总开关与交流电源连接， 第一不动端与主电路组件连接，第二不动端与备电路组件连接，音频控制和发射机控制按键必须为双路，当一路发生故障，可以切换到另一路控制，有单独的双路控制切换按键。 8、无需在设备上预制程 序，也不通过电脑等外接设备设置程序。仅需1键就可以实现主备音源设备和主备发射机设备的任意选择切换。不得有音量调节，声音混合、分区控制等功能。 9、各路控制按键带有记忆功能，断电开启后自动记忆上次关闭前的选择。 10、▲提供依据GB8898- 2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》检验报 告，并提供证书编号市场监督局网站查询截图。" | 1 | 24000 | 5 | 整套设备配套现有调频广播设备使用，必须保证教学楼所有角落都能正常收听到音频节目。 |
| 总价合计(元) |  |  |  | 大写： 伍万陆仟伍佰 元 小写： 56500 元 |  |  |

补充：

效果要求：整套设备配套现有调频广播设备使用，必须保证4幢教学楼每个地方都能正常收听到音频节目，还必须做到贮备发射机切换时，收音机接收的语音信号只有1秒的间隙中断；

中标方须把南浔校区的一套不间断电源运至下沙校区，并且把下沙校区广播台（现北512）待报废的设备搬至学校仓库（现南106）

违约责任

1、逾期交货：

中标方不能按时交货的，购买方有权取消合作。

2、设备安装后即开始试运行，若设备不能达到效果要求的，中标方须在一周内将设备运离安装地点，所需费用由中标方承担。如中标方在30日内不处理（搬走）所供商品，视为中标方放弃该商品，购买方有权自行处置（包括废物处理）。

5、中标方方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合本采购清单、采购文件、投标文件规定标准的，我方有权拒收该货物，中标方愿意更换货物但逾期交货的，按中标方逾期交货处理。中标方拒绝更换货物的，我方有权自行处置（包括废物处理）。

合同签订：

由于学校处于暑期，故正式合同须在9月签订，正式验收也在9月份，验收合格后一次性支付设备费用。